PRINCIPAIS MENUS NA BARRA INFERIOR DO ECDIS:

ADVANCED PLANNING

- Criar e editar a derrota (NEW e WPT EDITOR), verificação da derrota (CHECK ROUTE), cronograma da derrota (ETA – SCHEDULE), salvar a derrota (SAVE) e ativar a derrota (MONITORING).

AIS

- Enviar msg AIS (CREATE MSG) e responder msg AIS recebidas (REPLY)

CHARTS

- LAYERS (display category): Base, Standard, Custom e All Layers.

- ENC: simplified/paper chart, shallow contour e deep contour (four shades).

- GENERAL (chart assistant).

CONFIG

- Day/dusk/night, verificar recebimento dados dos sensores (COM Trace) e unidades de medida (UNITS).

DUAL

- Dividir o display em dois na vertical ou na horizontal.

MAN CORR

- Inserir correção manual fixa ou temporária na carta eletrônica.

MONITORING

- Route Monitoring: habilitar vetores (HDG vector e COG vector), habilitar histórico do percurso da embarcação (TRACK) e desativar a derrota ou retornar a derrota para o modo de edição (Unload → route and schedule).

- Safety Alarms: safety frame, safety contour, safety depth, alarmes antiencalhes e alertas.

NAVIGATION

- Ativar os sensores obrigatórios (dgps, gyro e speed log) e o sensor adicional (echosounder).

TARGETS

- Acompanhamento de alvos oriundos do AIS e do ARPA (alarme anticolisão CPA/TCPA)

PRINCIPAIS MENUS NA BARRA LATERAL DO ECDIS:

EBL/VRM

- Ativar EBL e VRM (OFF SET) e paralelas indexadas.

ENVIRONMENT DATA

- Habilitar e visualização de correntes e marés na carta eletrônica.

MANUALLY FIX POSITION

- Plotar posição manual.

RADAR SETTINGS

- Configurar o OVERLAY no display do ECDIS.