O que é um Sistema Eletrônico de Apresentação de Cartas?
Equipamento eletrônico capaz de mostrar a posição de uma embarcação sobreposta a uma imagem georreferenciada visualizável numa tela de computador.

Quais as 2 classes de sistemas eletrônicos de apresentação de cartas?
A primeira é a ECDIS.  A segunda é a ECS.

Qual o significado de ECS?
Sistema Eletrônico de Cartas, que apresenta eletronicamente a posição das embarcações e dados e informações relevantes de cartas náuticas, mas não atende a todas as exigências da IMO de dotação de ECDIS e cuja finalidade não é atender as exigências do Capítulo V da SOLAS referentes às exigências de dotação de cartas náuticas a bordo.

Qual o significado de ECDIS?
Sistema Eletrônico de Apresentação de Cartas e Informações, que atende a IMO/Solas.

O que são cartas oficiais?
São cartas produzidas por ou sob a autoridade de um Governo Serviço Hidrográfico autorizado ou outras instituições governamentais para cumprir a IMO.

O que são cartas não oficiais, extraoficiais ou cartas privadas?
Todas as outras cartas náuticas privadas, estas cartas não são aceitas como base para navegação sob a Convenção SOLAS.

Quantos tipos de cartas náuticas oficiais existem?
2 Tipos: Cartas Náuticas Eletrônicas (ENC, vetor) e Cartas Náuticas Raster (RNC)

Qual o significado de ENC?
A Carta Náutica Eletrônica por ou sob a autoridade de um Governo Serviço Hidrográfico autorizado ou outra instituição governamental.

O que é uma ENC?
"Electronic NavigationaI Chart". carta vetorial que cumpre a Especificação de Produto da OHI para ENC que é parte do padrão de transferência de dados de carta conhecido como S-57. Quaisquer outros dados de carta vetorial não são oficiais e, portanto, não cumprem as exigências de dotação de carta a bordo pela SOLAS.

Qual o significado de um RCDS?
Sistema de Apresentação de Cartas Náuticas Raster exibindo Cartas Náuticas Raster (RNC).

Qual o significado de uma RNC?
Significa um fac-símile de uma carta de papel originado por, ou distribuído por autoridade de um Serviço Hidrográfico Autorizado de um Governo, ou outras instituições governamentais.

O que é uma RNC?
RNC são cópias digitais de cartas em papel em conformidade com a publicação S-61 da OHI - Especificações de Produtos para Cartas Náuticas Raster (RNC). As RNC são emitidas por, ou sob a autorização de um Serviço Hidrográfico Nacional.

Qual a função primária do ECDIS/RCDS?
A função primária do ECDIS/RCDS é contribuir para a segurança da navegação,
é distribuída por autoridade de Serviços Hidrográficos de um Governo autoritário.

O mostrador (display) do ECDIS pode exibir informações geradas por outros equipamentos?
O display do ECDIS/RCDS também pode ser utilizado para a exibição do radar, informações de alvos rastreados pelo radar (radar tracked target), AIS e outras camadas de dados adequadas para efeitos de monitoramento da derrota.

Qual o grau de confiabilidade que o ECDIS/RCDS deve apresentar?
Deve ter pelo menos a mesma confiabilidade e disponibilidade de apresentação das cartas náutica de papel.

Quais os tipos de alarmes ou indicações que o ECDIS/RCDS deve fornecer?
Deve fornecer alarmes ou indicações apropriadas com respeito às informações apresentadas ou mau funcionamento do equipamento.

O que acontece com o ECDIS se tivermos somente RNC para uma determinada área?
Podem operar no modo (RCDS)

Qual o significado de SENC? 
Banco de dados, no formato interno do fabricante de ECDIS, resultante da transformação com menor perda, de todo o conteúdo da ENC e suas atualizações e também podem conter informações adicionadas pelo marítimo e de outras fontes.

Qual o significado de SRNC?
Banco de Dados do Sistema de Carta Náutica Raster (SRNC) significa um banco de dados resultante da transformação da RNC pelo RCDS para incluir atualizações à RNC através de meios adequados. 

Qual o significado de Mostrador Básico (Display Base)?
Não pode ser removido da exibição. Não se destina a ser suficiente para a navegação segura. 

Qual o significado de Mostrador Padrão (Standard Display)? 
Mínima Navegável.  O Mostrador Padrão é o modo de exibição destinado a ser utilizado como a mínima apresentação durante o planejamento de derrotas e monitoramento de derrota.  

Que tipos de cartas digitais estão disponíveis?
Cartas raster e cartas vetoriais. Uma carta raster é uma imagem digitalizada e passiva de uma carta impressa em papel, enquanto uma carta vetorial é uma base de dados digital de todos os objetos (pontos, linhas, áreas etc.)

Dados Oficiais de Cartas Digitais
O termo "Oficial" indica dados de cartas que foram produzidos sob a autoridade de uma organização oficialmente endossadas.

Tipos de Dados Oficiais de Cartas:
1-Cartas Náuticas Eletrônicas (ENC), e
2-Cartas Náuticas Raster (RNC) 
A construção interna de ENC e RNC é fundamentalmente diferente:  I- ENC são cartas vetoriais, e 2- RNC são cartas raster.

A imagem gerada por uma ENC reproduz completamente a aparência de uma carta impressa em papel?
Quando utilizadas em um ECDIS, o conteúdo das ENC pode ser apresentado na tela como a de uma carta inteiriça, a imagem de uma carta gerada por uma ENC pode não reproduzir completamente a aparência tradicional de uma carta impressa em papel.

Essa falha aparente é compensada?
Esta falha aparente é mais que compensada pelas funções especiais do ECDIS.

Qual o formato de dados de ENC?
Padrão de Transferência de Dados Hidrográficos Digitais da OHI. S-57 (ENC), S-61.

Qual o Datum Horizontal utilizado pelas ENC? WGS84 

Quais os atributos das ENC?
2-ENC são compiladas e codificadas em conformidade com padrões internacionais estabelecidos pela OHI;
4- ENC são editadas somente por um Serviço Hidrográfico autorizado pelo Governo ou outras instituições governamentais pertinentes; e 
5- ENC são regularmente atualizadas com informações oficiais que são normalmente distribuídas em forma digital.

Onde está contida a definição da Biblioteca de Apresentação para ENC? 
S-52, S-52 é obrigatória em todos os ECDIS.

ECDIS/ENC Mostrador (Display) de ENC— Possibilidades

I- Visualização/remoção de vários tipos de informações relacionadas ou não relacionadas à carta,
2- A seleção do mostrador padrão ou de um mostrador resumido, e de símbolos completos ou simplificados;
3- A utilização do cursor de interrogação para a obtenção de informações mais detalhadas não visualizadas no mostrador contínuo;
4- Sobreposição/remoção de informações de vídeo de radar ou de alvo de radar com a finalidade de: confirmar o posicionamento do navio; auxiliar na interpretação do radar; visualizar a situação de navegação completa em urna única tela); RADAR OVERLAY
5- Sobreposição/remoção de várias outras informações de sensores, ou informações transmitidas de terra;
6-Mudança de escala ou de orientação do mostrador;
7- Selecionar movimentação real ou movimentação relativa,
8 – Mudança de configuração de tela com mostradores em janelas, fornecendo informações de texto nas margens,
9 – Possibilidade de menus retráteis e outros dispositivos de interação com o operador, posicionados ao longo do mostrador de navegação operacional; destarte, interagindo com ele;
10 – Emissão de avisos de navegação e cartográficos, tais como “aproximação curta demais para contorno seguro” “prestes a entrar em área proibida” “mostrador em escala grande”; Check Route
11 – Avaliação computadorizada de perigo de encalhe.
12- Possivelmente, uma representação esquemática da área imediatamente vizinha ao navio para auxiliar em manobras em pequenos raios de ação.

(Display) de ENC – Possibilidades 3 esquemas de cores pré-definidos são fornecidos:
1 Dia (pano de fundo branco)
2- Crepúsculo (pano de fundo negro) 
3- Noite (pano de fundo negro)

É possível utilizar ENC em ECS? 
Sim, Porem não atende às exigências da SOLAS de dotação de ECDIS a bordo.

O que é um SENC? 
Para possuir conjuntos de dados do formato S-57 para um formato de linguagem interna do equipamento chamado SENC ou Sistema ENC que é otimizado para uma rotina de criação de imagens. cartográficas. Cada fabricante de software ECDIS possui o seu próprio formato SENC. Consequentemente, o formato SENC pode ser diferente de fabricante para fabricante de ECDIS.

O envio/distribuição de SENC? 
Para aproveitar a eficiência do envio de dados de ENC num formato SENC, a OHI autorizou um mecanismo opcional de distribuição chamado envio/distribuição de SENC (SENC delivery/distribution). Este mecanismo é uma adição à distribuição padrão de ENC num formato S-57. Neste caso, um RENC envia as ENC em conformidade com o S-57 para um distribuidor de dados cartográficos autorizados que então realiza a conversão de ENC para SENC ("formatos de máquina" internos. de fabricantes individuais de ECDIS), e envia o SENC resultante para o usuário final. Este processo realizar-se-ia de outra forma dentro do ECDIS.