Estabilidade – É a propriedade que o navio tem de retornar a sua posição inicial de equilíbrio depois de cessar a força perturbadora que dela o afastou.

Medida da estabilidade inicial denomina-se: Altura Metacêntrica

Condições desfavoráveis de uma embarcação que se encontra com EXCESSO DE ESTABILIDADE: Desconforto para a tripulação, possível avaria na carga e dificuldade de governo da embarcação.

Qual é a marca de borda livre que coincide com o centro do disco de Plimsoll? R: Calado de verão.

Providencia a ser tomada numa embarcação quando ela se encontra com uma banda permanente devido equilíbrio indiferente? R: Lastrar o tanque de duplo fundo, abaixo do centro de gravidade a fim de se criar uma GM positiva ou remover a carga para posições mais   próxima ao plano de base da embarcação.

Defina centro de gravidade de um navio. R: É o ponto de aplicação da força resultante de todos os pesos do navio.

Cite três causas de banda permanente e as maneiras de elimina-las. R. GM nula, GM negativa ou má distribuição de peso a bordo. Podemos eliminar lastrando os tanques de duplo fundo, deslastrando os tanques de lastro elevados ou fazer uma correta distribuição da carga.

GM Negativa – Má distribuição dos pesos verticais de bordo. Soluções para correção: Aliviar pesos acima de G; Remover para baixo os pesos situados acima de G; Adicionar pesos abaixo de G.

Cautela na correção de banda devido a GM Negativa; Completar os tanques incompletos para eliminar a superfície livre; Iniciar lastreamento por tanques menores; Encher um tanque de cada vez; NUNCA iniciar a operação enchendo tanque oposto ao bordo da banda.

Ângulo positivo – Banda para BE; Ângulo Negativo – Banda para BB.

Qual o nome da curva gerada pelo deslocamento do metacentro nas oscilações do centro de carena com inclinações acima de 12 graus. R. Evoluta Metacêntrica.

Primeira fórmula de Simpson números impares de ordenadas – d/3 (yo+4y1+2y2+4y3+2y4+4y5+y6)

Segunda fórmula de Simpson números pares de ordenadas – 3/8d (yo+3y1+3y2+2y3+3y4+3y5+y6)

A imersão paralela ocorre quando a resultante dos pesos incide no Centro de flutuação

Entre dois navios que apresentam o mesmo período de oscilação o que possui maior GM é a de maior BOCA

Exemplos de graus de liberdade do navio produzido por ação de carregamento podemos citar Arfagem e Balanço

Volume de Carena – É a parte submersa do casco ¨Obras Viva¨

Os 3 estágios de equilíbrio da embarcação: Estável, Indiferente e Instável

TRIM – Diferença calado a vante do calado a ré. Trim positivo derrabado negativo abicado

Borda Livre – Vai da linha de flutuação até o convés principal do navio.

Calado Aéreo – Distancia vertical entre a linha d´agua e o ponto mais alto do navio, importante para se passar em pontes e fazer carregamento principalmente de graneleiros.

Volume de carena – Volume da parte submersa do casco = volume das obras vivas

= Lpp x Bm x Hmed x Cb

Coeficiente da área do plano de flutuação – Caf= AF/Lpp x B

Coeficiente da secção a meio navio – Cam= Am/ B x Hmed

Deslocamento – É o peso do navio expresso em toneladas, que corresponde ao peso do volume de água deslocado.

Deslocamento = Volume de carena quando em água doce pois, Deslocamento = Volume de carena x densidade. Densidade da água doce =1

Deslocamento Leve -  É o peso do navio ao final da construção.

Deslocamento em lastro – É o peso do navio navegando sem carga ( Água, óleo, etc)

Deslocamento atual – É o peso do navio em um determinado momento

Deslocamento máx – É o peso do navio quando atinge o plano de flutuabilidade máx.

Porte Bruto máx – Capacidade máxima de transporte de carga, Deslocamento máx  -  o deslocamento leve.

Porte Operacional – É o peso de todos os elementos que são supridos ao navio para que ele possa operar.

Porte Líquido – É  o peso de carga, passageiros e bagagens que rendam frete.

Porte Comercial – É o peso que falta em certa ocasião para o navio completar se porte máx.

Flutuabilidade – É a propriedade que um corpo tem de se manter flutuando P=E ( peso = empuxo).        =         x  δ

Reserva de flutuabilidade – Volume das partes estanques das obras mortas. A principal medida de flutuabilidade é a borda livre, essa reserva é importante para mal tempo, embarque de água, gelo, neve, etc.

Limite de flutuabilidade -  É o valor da borda livre que limita o máx de peso que o navio pode transportar, obedecendo a linha de carga estipulada no certificado internacional de borda livre.

TCP (Tonelada por centímetro de imersão) – Peso necessário para variar o calado em 1cm, vem na tabela  hidrostática.

Arqueação – É a medida do volume interno da embarcação. Servem também para tarifas portuárias, praticagem etc.

Arqueação Bruta – É a soma de todos os volumes internos de uma embarcação, desde que seja fechados e cobertos.

Arqueação Líquida – É a soma dos volumes internos dos compartimentos da embarcação que servem para o transporte de carga ou passageiros, desde que sejam fechados e cobertos que rendem frete.

Superfície Livre – Causados por tanques incompletos, ou seja, parcialmente cheios, quando do balanço da embarcação, os líquidos irão correr para o bordo inclinado. Com isso a GM diminui e passa a ser GMv. Obs: As anteparas longitudinais dentro dos tanques reduzem os efeitos de superfície livre. GMv= GM – GGv

Solução para atenuar o efeito de superfície Livre – Deixar o tanque com ulagem de 2 % do volume total do tanque; Evitar lastrar tanques com grande largura, com 50% da sua capacidade total; JAMAIS lastrar tanques no bordo oposto ao tanque que esta com superfície livre.

Centro de Gravidade – É o ponto de aplicação da força resultante de todos os pesos de bordo.

Centro de Carena – É o ponto que se concentram todas a forças de empuxo que atuam ao longo do casco , de baixo para cima.

Metacentro – É o ponto de encontro de dois raios de um arco infinitamente pequeno gerado pelas sucessivas mudanças do centro de carena.

Importante – Peso acima de CG, centro de gravidade G sobe e vira GG´; Peso abaixo de CG, G desce.

Deslocamento do centro de gravidade – Embarque – GG´ = p x d  /       + p ; Obs: d = distância, essa distância é a diferença entre KG do navio e o Kg do peso.

Calculo da GM – Altura metacêntrica do navio, é a principal medida da estabilidade, é a diferença entre KM e KG.

Critério da IMO para GM – Determina que para todos os tipos de navios sejam de 0,15m com exceção dos navios que carregam grãos, graneleiros 0,30m.

Alemanha -  0,40m para full containers ; Dinamarca (Maersk) 0,60m

Regra de Mandelli – Navio Passageiros 4% a 5% da Boca Máx; Carga geral 5% a 7% da BM; Graneleiros 8% a 9% da BM; Rebocadores 10% a 12%. Supply entra no carga geral.

Banda permanente -É causada por pesos decentralizados criando um momento transversal de uma carga (peso x distância) ou por GM negativa. Sua correção pode ser criando u momento no bordo oposto ou eliminando o do bordo da banda, já no caso da GM negativa e isso se corrige baixando o centro de gravidade.

Marcas de Borda Livre – Todos os navios devem ter as marcas de borda livre, exceto: navios de guerra, navios de casco de madeira, embarcações de esporte e recreio, navios de pesca e cargueiros com menos de 150 TBA Ärqueação¨.

Disco de Plimsoll – Criado pois os navios naufragavam devido ao excesso de peso. Temos as bordas livres de: Verão, Tropical, Inverno no Atlantico Norte, Agua doce e agua doce tropical.