⚓ Exercício 1: Cálculo da borda livre

Uma embarcação de madeira possui pontal de 5,5 m e está imersa até 3,8 m.
Calcule a borda livre.

Dados:
Pontal = 5,5 m
Calado = 3,8 m

Borda livre = ?

⚓ Exercício 2: Altura imersa com densidade

Uma embarcação de casco paralelepipédico tem 18 m de comprimento, 6 m de boca e 4,5 m de pontal. A densidade do casco é 0,65 ton/m³.
Calcule a altura imersa ao flutuar em água com peso específico de 1,025 ton/m³.

Dados:

Deslocamento=0,65

Densidade aˊgua=1,025
Dimensões: C = 18 m, B = 6 m, H = 4,5 m

Altura imersa = ?

⚓ Exercício 3: Deslocamento da embarcação

Uma embarcação flutua com 3,2 m imersos. Seu comprimento é 25 m, boca 8 m.
Calcule o deslocamento em toneladas, considerando densidade 1,02 ton/m3.

Dados:
C = 25 m, B = 8 m, Calado = 3,2 m
densid.=1,02

Deslocamento = ?

⚓ Exercício 4: Determinação do calado

Uma embarcação desloca 820 toneladas em água com densidade 1,015 ton/m³. Suas dimensões são: C = 20 m, B = 10 m.
Qual o calado da embarcação?

⚓ Exercício 5: Verificação de estabilidade por borda livre

Uma embarcação apresenta calado de 3,5 m e pontal de 6 m.
Determine a borda livre e avalie se está acima do mínimo exigido de 1,5 m.

⚓ Exercício 6: Densidade e calado

Um casco metálico tem densidade média de 0,78 ton/m³. Suas dimensões são: C = 30 m, B = 9 m, pontal = 5 m.
Determine o calado quando em equilíbrio em água doce (densidade 1,0 ton/m³).

⚓ Exercício 7: Calado crítico por limite de borda livre

Um navio de passageiros deve manter mínimo 2,2 m de borda livre. Se o pontal é 5,5 m,
qual o calado máximo permitido?

⚓ Exercício 8: Comparação de calados em água doce e salgada

Uma embarcação desloca 900 toneladas. Suas dimensões são: C = 24 m, B = 7,5 m.
Calcule e compare o calado em água doce (1,0 ton/m³) e salgada (1,025 ton/m³).

⚓ Exercício 9: Volume de carena e estabilidade

Uma embarcação flutua com calado de 4,0 m. Suas dimensões são: C = 22 m, B = 6,5 m.
Determine o volume de carena e comente sobre a estabilidade longitudinal.

⚓ Exercício 10: Verificação de capacidade de flutuação

Uma embarcação tem: C = 26 m, B = 8 m, pontal = 5,2 m, densidade do casco = 0,62 ton/m³.
Determine se ela afundará ou não ao ser lançada em água de densidade 1,015 ton/m³.
(Calcular o calado e verificar se é menor que o pontal.)