Utilizações mais importantes do RADAR a bordo

1- Funciona como um auxílio para evitar colisões, 2-Com a ajuda do RADAR é possível “VER” com baixa visibilidade e durante o período noturno

3- Auxilia na navegação, principalmente em: águas costeiras e, em áreas de intenso tráfego marítimo

Qual É O Principio Basico De Funcionamento Do Radar?  Consiste numa pequena explosão de energia eletromagnética que é transmitida pela antena do radar que ao atingir um alvo, retorna como um eco.

Quais Os Tipos De Ondas O Radar Emite?  O radar emite ondas rádio (são ondas de movimento eletromagnéticas que consistem em cristas e valas ), de freqüência muito elevada, em pulsos de 5 duração extremamente curta e mede o intervalo de tempo entre a transmissão do pulso e a recepção do eco, refletido no alvo. Modulador excita o magnetron

Quantos E Quais São Os Componentes De Um Sistema Básico De Um Radar?

- FONTE envia energia para todo o sistema;

- MODULADOR dispara o TRANSMISSOR e envia pulsos para o INDICADOR;

- TRANSMISSOR (MAGNETRON) gera energia de radiofrequência sob a forma de pulsos de alta potência e envia a sincronização para o INDICADOR

- DUPLEXER (CHAVE T / R) controla os ciclos de transmissão de pulsos para a ANTENA e recepção dos ecos para enviar ao RECEPTOR;

- ANTENA recebe os pulsos de energia do TRANSMISSOR e os irradia num feixe altamente direcional para o alvo/recebe os ecos refletidos transmitindo-os para o RECEPTOR;

- RECEPTOR amplifica os ecos refletidos pelos alvos reproduzindo-os como pulsos de vídeo e os transmite para o INDICADOR;

- INDICADOR ( DISPLAY ) produz indicação visual dos pulsos dos ecos fornecendo as informações dos alvos detectados.

A MARCAÇÃO DO ALVO é determinada pela orientação da antena no instante de recepção do eco por ele refletido.

RADAR SCAN • com a rotação do scanner ( RADAR SCAN) os ecos previamente gravados são retidos durante um período de pelo menos uma rotação do scanner. (É A Varredura Da Tela Do Radar)

VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DA ANTENA a detecção aumenta com a redução da velocidade de rotação da antena. (Velocidade da antena interfere na detecção do alvo)

Banda S (3000MHz ),comprimento de onda de 10 cm, para navegação oceânica e navegação costeira .

Banda X (9000MHz ),comprimento de onda de 3 cm, para navegação em águas restritas (aproximação/aterragens e navegação em portos e canais).

Características dos radares banda S e banda X:  Nos radares da banda X (3 cm), a imagem é mais detalhada e os contornos são mais bem delineados que nos radares da banda S (10 cm). Em contrapartida, o alcance é menor (para a mesma potência)

Os radares da banda X são mais afetados por fenômenos atmosféricos e meteorológicos (chuva, granizo, neve, etc.), que degradam a qualidade da apresentação, podendo até mascarar completamente a imagem.

PULSO LONGO - significa mais potência e alcance mais longo, mas menos resolução no alcance de saída do transmissor. Quanto mais energia o sistema de radar transmitir, maior será a faixa de detecção do alvo resolução no alcance. PULSO CURTO - significa pulso mais fraco, menor alcance do radar, mas melhor resolução.

Fatores externos ao conjunto de radar que afetam a faixa de detecção de alvos: Altura da antena • Instalação da antena • Trim da embarcação • Altura do alvo• Tamanho do alvo • Área de reflexão do alvo • Materiais do alvo • Forma do alvo • Condição meteorológica

O Poder Separador em Distância é a qualidade de um radar em separar os ecos de dois alvos que estejam muito próximos em distância, alinhados em uma mesma marcação, e ocorre quando é efetuada a sintonia do ganho.

Botões principais de operação do Radar • 1 = BRILL CONTROLE DE BRILHO • 2 = AC RAIN ANTI-EFEITOS DA CHUVA EFEITOS DA CHUVA •

3 = AC SEA ANTIEFEITOS DO MAR 46 • 3 = AC SEA ANTI-EFEITOS DO MAR • 4 = GAIN GANHO •

5 = EBL LINHA ELETRÔNICA DE MARCAÇÃO DO ALVO • 6 = VRM LINHA ELETRÔNICA DE DISTÂNCIA AO ALVO Para navegação em áreas de tráfego intenso, serão úteis as escalas de 6 , 3 ou até mesmo 1,5 milhas, para se observar os alvos mais próximos à nossa embarcação. • Em áreas interiores, as escalas 1,5 ; 0,75 ou 0,5 serão as mais utilizadas !

Como Se Corrige O Eco Falso?  Com A sintonia Do Ganho.

Porque As Distâncias São Mais Precisar Que A Marcação? Porque A Nossa Proa Varia Muito, Assim A Marcação Dos Alvos Varia.

Quando Um Alvo Esta No Seu Través? Significa Que É O Ponto De Menor Distancia Entre Você E O Alvo

Qual É O Melhor tipo de Alvo Para Recepção? O Alvo Cilíndrico

Características dos alvos que afetam o eco do radar  TAMANHO (altura); FORMATO; ASPECTO; MATERIAL; e TEXTURA.

Com A Refração, o  Horizonte Radar Passa A Ser ?  D= 2,21 X √H (Sendo “D” A Distância Em Milhas E “H” Altitude Da Antena Em Metros

Qual Radar Detectar O Sart? R: Radar Banda X, Pois Estarem Na Mesma Frequência.

RACOM : PEGA OS DOIS RADAIS ,o banda X e o banda S

RACON (RADAR BEACON) Ao ser excitado por um radar de navegação, o RACON transmite um sinal distinto, geralmente em Código Morse, permitindo a identificação positiva do alvo.

Como funciona o SART ? Uma vez acionado, o equipamento fica monitorando a presença de um radar (banda-X) nas proximidades (até 5 milhas).

Qual é a publicação que encontra as caracteristicas do RACON? Lista de auxilio Rádio

Com quantas milhas pega o sinal do Racon? 25 milhas

O que fazer em caso de visibilidade restrita (nevoeiro) ?  Chamar o comandante, chamar timoneiro, leme no manual, reduzir a escala, máquina em atenção, ligar o apito.

Onde estão anotados os dados táticos do navio? Ships partilarity

Defina oque é ARPA?  Basicamente, um ARPA é um sistema computadorizado de plotagem de alvos no radar, e que pode executar a plotagem manual ou automaticamente, de acordo com a escolha do operador.

No início, os ARPA eram geralmente referidos como “autônomos” e “integrais”  ARPA autônomo: o sistema de radar recebia todos os dados brutos e transmitia ao ARPA para processamento. Isso podia funcionar, mas ter essas duas unidades fazendo o trabalho de uma única convenceu os armadores de que o início da nova era na navegação eletrônica chegou e eles deveriam adotar o novo sistema proporcionado por esse avanço.

ARPA integral • Nos ARPA integrais modernos, um computador, geralmente chamado de processador, é incorporado no sistema de radar, para que os dados ARPA possam ser exibidos na mesma tela que os convencionais.

A principal vantagem operacional é que os dados do radar e do ARPA são facilmente comparáveis. Em termos práticos, é muito melhor que o mesmo fabricante é responsável pelo design, teste, instalação e funcionamento do sistema.

O ARPA deve, a fim de melhorar o padrão de prevenção de colisões no mar:  1-Reduzir a carga de trabalho dos observadores, permitindo-lhes obter automaticamente as informações para que eles possam executar as manobras com vários alvos. 2-Auxiliar na interpretação dos dados de radar uma vez que o acompanhamento dos alvos é automático.  3- ARPA provê contínua atualização das informações e rápida avaliação da situação. 4- Na verdade, usado corretamente, reduz o risco de colisão e possível poluição decorrente.

Requisito fundamental para todos os usuários do ARPA é ter um bom conhecimento:  Do princípio da plotagem manual e Das regras de manobra ( RIPEAM ) para entender as informações fornecidas pelo ARPA. Um ARPA avalia se haverá o risco de colisão e permite ao operador ver as manobras propostas pelo próprio navio.

Principais recursos do sistema ARPA : 1- Adquire automaticamente até 20 alvos , 2- Movimento de alvos rastreados mostrados por vetores verdadeiros ou relativos, 3- Configuração de linhas de navegação, marcas de bóia e outros símbolos para aprimorar a segurança da navegação 20 Principais recursos do sistema ARPA , 4- Leituras digitais na tela : rumo, curso, velocidade, CPA, TCPA, • BCR (distância da travessia do alvo na proa) e BCT (hora em que o alvo cruzará a proa) de dois alvos em relação a todos os alvos rastreados. 5- Alarmes sonoros e visuais contra alvos ameaçadores que entram nos limites de CPA / TCPA selecionados pelo operador, alvos perdidos, alarme visual contra falha do sistema e, situação completa do alvo.

Marcação/Distância >>> INSTANTÂNEO.    	CPA/TCPA – 1 min. 	Rumo / Velocidade – 3 min.

Nunca desligue o radar diretamente no botão de energia, aciono primeiramente o botão STB/TX, aguarde alguns segundos e desligue o radar pelo botão de energia.

É recomendado que se mantenha o radar em STBY quando não utilizado por um período longo de tempo pois isso evitará, a formação de condensação dentro do conjunto dos radares.

OFFCENTER; Aumenta o campo de visão sem alterar a escala.

A origem da varredura pode ser descentralizada para a posição do cursor, mas não mais do que 75% da escala de alcance em uso.

Off center = descentralizar a tela .

Mode = apresentação da tela tem 3 modos = NORTH UP, COURSE UP, HEAD UP.

GAIN (qual sua função): Aumentar o ganho aumentará a amplificação do sinal recebido, fazendo com que os ecos fracos pareçam mais fortes.

Para a navegação costeira, você pode selecionar uma faixa de 6 ou 12 milhas, para que sejam exibidas as características costeiras apropriadas.

Para evitar colisões, pode ser apropriado um alcance de 12 milhas ou 24 milhas; para uma maior varredura em navegação oceânica.

RANGE: Para navegação em áreas de tráfego intenso, serão úteis as escalas de 6 , 3 ou até mesmo 1,5 milhas, para se observar os alvos mais próximos à nossa embarcação.EM ÁREAS INTERIORES, AS ESCALAS 1,5 ; 0,75 OU 0,5 SERÃO AS MAIS UTILIZADAS !

RANGE RINGS – ANEIS DE DISTÂNCIA (fixos)

VRM - Anéis de distância são variáveis Automático e manual (O arpa adquire alvos de maneira automático e manual) 20 automáticos e ate 100 no manual

GUARD ZONE: Plotagem automática de alvos no radar (pode ser definida pelo joystick ou track ball)

ACK= Reconhecer um alarme.		ACQ – Plotar alvos no Manual (ou usar a mause e botão esquerdo)

BRG = marcação do alvo RNG = distância até o alvo T COG = rumo verdadeiro do alvo T SOG = velocidade verdadeira do alvo CPA = ponto de máxima aproximação( *** )  TCPA = momento do CPA (***) BCR = distância em que o alvo irá cruzar a proa BCT = momento em que o alvo irá cruzar a proa

DATA BOX aparece os dados dos alvos adquiridos. 	ALERT BOX: Onde aparecem os alertas  	AIS BOX (Quando tiver AIS)

PAST POSITION O alvo esta plotado 	TARGET TRAIL TRUE MOTION ou relative motion e alvo não esta plotado

O AIS não plota, quem plota é o radar (O AIS monitora continuamente a distância e o tempo previstos do CPA e TCPA.)

ECOBATÍMETRO:  (medição da profundidade, para avaliar se oferece perigo à navegação, tendo em vista o calado da embarcação) Também conhecido como ECOSONDA.

Descreva o funcionamento do ecobatimetro: Mede o intervalo de tempo entre a emissão do som e o retorno de seu eco no fundo mar.

QUAIS OS COMPONENTES DO ECOBATÍMETRO

1- EXCITADOR 	2- TRANSDUTOR DE TRANSMISSÃO 		3-  TRANSDUTOR DE RECEPÇÃO 	4-  RECEPTOR 	5-  INDICADOR

a) O sinal gerado no EXCITADOR é enviado ao TRANSDUTOR DE TRANSMISSÃO , onde a energia elétrica se transforma em EXCITADOR TRANSDUTOR DE TRANSMISSÃO  energia sonora. b) O som é lançado em direção ao fundo do mar de onde é refletido. c) O eco sonoro resultante, volta para bordo, sendo então, captado pelo TRANSDUTOR DE RECEPÇÃO. No transdutor de recepção, a energia sonora volta a ser transformada em energia elétrica. d) No RECEPTOR a energia elétrica é amplificada e levada ao medidor de intervalo de tempo, que regula o intervalos de tempo RECEPTOR entre a emissão do pulso e recepção do eco. Depois, transforma esse tempo em profundidade, diretamente apresentada no INDICADOR e lida sob a forma gráfica ou digital

ECOBATÍMETRO CONTROLES PRINCIPAIS

POWER / BRILHO DA TELA (1): LIGA / DESLIGA o equipamento Ajusta o brilho da tela  		MENU (2): Escolha dos alarmes e outras funções

GANHO ( 3 ): regula a intensidade do sinal 	MARCA SELECIONADA ( 4 ): Memoriza uma profundidade 	MODE ( 5 ): automático ou manual

RANGE ( 6 ): Seleciona uma escala de profundidade

O ecobatímetro tem dois transmissores (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO).

ECOBATÍMETRO (Limitações) Esse equipamento pode sofrer alterações em seu rendimento, dependendo da natureza do fundo do mar.

FUNDO DURO: (pedra, areia dura, cascalho, etc ) o eco refletido é mais forte e mais nítido, pois esse fundo apresenta melhores condições do eco.

FUNDO MACIO: O fundo ( lama mole, areia fina, etc ) absorve parte da energia sonora, dando, em consequência, um eco fraco.

NATUREZA DO FUNDO: Poderemos verificar na CARTA NÁUTICA utilizada na área de navegação/fundeio, e utilizando as legendas contidas na Publicação DHN = 12000 ( Símbolos e Abreviaturas)

SPEED LOG ( ODÔMETRO ) Equipamento que indica a distância percorrida e a velocidade da embarcação.

As principais teclas são: SPEED, TRIP E TOTAL

Há 2 tipos de velocidades no navio : a velocidade em relação à massa de água na qual o navio flutua, velocidade na superfície e  a velocidade em relação ao fundo : velocidade no fundo.

ODÔMETRO DOPPLER: Permite obter com precisão a velocidade e distância navegada e é o único que mede a velocidade de fundo .

O EXCITADOR gera energia que é enviada ao transdutor de transmissão onde a energia elétrica se transforma em energia sonora (tem 4 transdutores de recepção)

Tem 8 TRANSDUTORES, 4 DE TRANSMISSÃO e 4 DE RECEPÇÃO

Quais os erros no Sistema ARPA: 1-erros nos sensors, 2-erros no software ARPA, 3-erros no hardware ARPA, 4-erros na interpretação da exibição real.

Principais Objetivos do ARPA: 1- Reduzir a carga de trabalho dos observadores, 2- Auxiliar na interpretação dos dados de radar

3- ARPA provê contínua atualização das informações e rápida avaliação da situação. 4- Na verdade, usado corretamente, reduz o risco de colisão e possível poluição decorrente.

Profundidade real do eco – Profundidade indicada no ecobatimemtro –Calado á ré.

Confugiração Janus – Diminui os erros devido ao Trym.