Lista de Exercícios 26

01) O navio SD-14 “Comandante Laís” apresenta uma altura metacêntrica de 1,35 m e um deslocamento de 12000t, sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios: tanque Nº 01 FD-C; tanque Nº 03 FD-C e o tanque Nº 04 FD-BE.

Qual a altura metacêntrica corrigida devido o efeito da superfície livre?

Nº 01 FD-C		i = 4187,0 m4		Lastro água 1,025 = 4291,7 t/m²

Nº 03 FD-C		i =   1142,0 m4	Oleo comb = 1027,8 t/m²

Nº 04 FD-BE		i =   121,0 m4		Oleo comb = 108,9 t/m²

02) O navio SD-14 “Esperança” apresenta KG = 8,32 m; calado a vante de 8,80 m e a ré 9,20 m. Sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios: tanque Nº 01 FD-C; tanque Nº 03 FD-BB e o tanque Nº 11 C.

Nº 01 FD-C		i = 4187,0 m4		Lastro água 1,025 = 4291,7 t/m²

Nº 03 FD-BB		i =   xx			Oleo comb = 626,4 t/m²

Nº 11 C		i =   451,6m4		Lastro água 1,025 = 462,9 t/m²

Com base nestes dados, determine:

a) A elevação virtual do centro de gravidade

b) A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre

c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

d) A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.

Segundo Caso: O caderno de Estabilidade do navio SD- 14 apresenta o valor de i máximo e o produto de i pelas densidades específicas. Dessa forma, teremos que dividir pelo deslocamento do navio para obter o efeito de superfície livre.