# LISTA PARA RESOLVER NO SAMSUNG NOTES

Formato com espaço para escrita + roteiro de resolução (sem respostas).

## Questão 1

O que resolver: Volume de carena e deslocamento

Como pensar (sem resposta): Passo: descubra deslocamento usando tabela/volume → relacione porte operacional → se pedir calado use média entre vante e ré.

Fórmula principal: ∇ = Δ/ρ ; PB = Δ − DL ; Tm=(Tv+Tr)/2

Resolução:

## Questão 2

O que resolver: Coeficiente de bloco

Como pensar (sem resposta): Monte o volume do paralelepípedo e compare com volume real.

Fórmula principal: Cb = ∇/(L×B×T)

Resolução:

## Questão 3

O que resolver: Deslocamento / porte / GM

Como pensar (sem resposta): Comece pelo volume → deslocamento → depois estabilidade.

Fórmula principal: Δ = ∇ρ ; GM = KM−KG

Resolução:

## Questão 4

O que resolver: Seção mestra

Como pensar (sem resposta): Isole a variável antes de substituir.

Fórmula principal: CSm = Am/(B×T)

Resolução:

## Questão 5

O que resolver: Altura metacêntrica

Como pensar (sem resposta): Só compare KM com KG.

Fórmula principal: GM = KM−KG

Resolução:

## Questão 6

O que resolver: Carregamento e deslastro

Como pensar (sem resposta): Faça tabela: peso (+) e peso removido (−). Some momentos.

Fórmula principal: KGf=(Δ·KG ± p·kg)/Δf ; GM=KM−KG

Resolução:

## Questão 7–8

O que resolver: Dados hidrostáticos SD-14

Como pensar (sem resposta): Primeiro calcule calado médio, depois entre na tabela.

Fórmula principal: Tm=(Tv+Tr)/2

Resolução:

## Questão 9–13

O que resolver: Embarque/desembarque/remoção

Como pensar (sem resposta): Use momento para deslocamento do centro de gravidade.

Fórmula principal: GG1=(w×d)/Δ ; KGf=KG±GG1 ; GM=KM−KG

Resolução:

## Questão 14–15

O que resolver: Atender critério mínimo

Como pensar (sem resposta): Calcule GM atual e veja quanto precisa alterar KG.

Fórmula principal: GM=KM−KG

Resolução:

## Questão 16

O que resolver: Excesso de estabilidade / deslastro

Como pensar (sem resposta): Excesso de GM → retirar peso baixo tende subir KG.

Fórmula principal: KGf=(Δ·KG−w·kg)/(Δ−w)

Resolução: