Navegação Eletrônica Acon-B

- BRILL- controle de brilho ( controla o brilho do traço rotativo/ afeta o brilho do eco exibido/ dar um bom contraste)

- Varredura Raster – regula o brilho da imagem ( exibição da luz do dia ou fraca visão noturna)

- AC RAIN – controle do efeito de chuva ( reduzira a interferência na tela/ aumenta a chance de ver alvos/)

- AC SEA – controle do efeito do mar (feixe direcional do radar ricocheteia no mar ao redor do navio)

- GAIN – controle de ganho ( amplificação do sinal recebidos)

- RANGER- escalas de distancia ( altera o tamanho da área na tela/ escala)(navegação costeira 6 ou 12 milhas/ navegação oceânica 12 ou 24 milhas)

- OFF CENTER- descentraliza a imagem da tela ( a imagem pode ser deslocada para expandir o campo de visão sem mudar a escala/ LIMITE-não mais de 75% da escala em uso)

- VRM – linha variável de distancia  ( VRM nº 1 e n º 2)

- EBL- linha eletrônica de marcação (EBL nº1 e nº2)

- RINGS – anéis fixos de distancia

- ACQUISITION ZONE ( GUARD ZONE) – ( plotagem automático de alvo no radar)( ate 20 alvos automáticos ou ate 100 alvos manualmente)

- Tecla ACK – (reconhecer o alarme)

- Manual Acquisition – ( aquisição manual de alvos)

- Tecla ACQ -( adquirir alvo / manualmente)

- TARGET DATA-( dados do alvo adquirido)

- BRG – ( marcação do alvo)

- RNG- ( distancia do alvo)

- T COG- ( rumo verdadeiro do alvo)

- T SOG – ( velocidade verdadeira do alvo)

- CPA – ( ponto de máxima aproximação)

- TCPA- ( momento do CPA)

- BCR- ( distancia em que o alvo ira cruzar a proa)

- BCT-( momento em que o alvo ira cruzar a proa)

- ALERT BOX- (

- DATA BOX- (

- TARGET CANCEL-(cancela alvos ou dados dos alvos)

- TARGET TRAILS – ( trilhas dos ecos/ relativos RM / verdadeiros TM / relativo )

- PAST POSITION DISPLAY -( alvo esta plotado/ marca o rastro na tela/ verdadeiro)

- AIS Automatic Identification System –

- ALARME DE COLISÃO AIS ( monitora continuamente a distancia e o tempo previsto CPA/TCPA -/- um limite de distancia e tempo )

- ECOBATIMETRO ( Ecosonda)- ( navegação costeira/ medição da profundidade/ para ancorar tendo em vista do calado da embarcação/ mede o intervalo de tempo entre a emissão do som e o retorno de seu eco no fundo do mar)

- Componentes ECOBATIMETRO ( 5 COMPONENTES/ 1 EXCITADOR/ 2 TRANSDUDOR DE TRASMISSÃO/ 3 TRANSDUTOR DE RECEPÇÃO/ 4 RECEPTOR/ 5 INDICADOR)

- EXITADOR-  gerar sinal, o sinal é enviado ao transdutor de transmissão

- TRANSDUTOR DE TRANSMISSÃO-  transforma energia elétrica em energia sonora

- TRANSDUTOR DE RECEPÇÃO- recebe o eco resultante refletido

- RECEPTOR- a energia elétrica é amplificada e levada ao medidor de intervalo, regula o intervalo de tempo entre pulso e recepção do eco

- INDICADOR- transforma esse tempo em profundidade e apresenta no indicador

- ECOBATIMETRO – CONTROLES PRINCIPAIS ( 1- Power-brilho da tela/ 2- MENU/ 3- ganho/ 4- marca selecionada/ 5- MODE/ 6- escala selecionada)

- ECOBATIMETRO- ( a indicação da profundidade real é obtida a partir da quilha)

- FUNDO DURO- (  eco mais forte e nítido/ pedra, areia dura, cascalho etc..)

- FUNDO MACIO- ( eco mais fraco/ lama mole, areia fina, etc..)

- NATUREZA DO FUNDO-( CONSULTAR CARTA 12.000)

- ODOMETRO- ( equipamento que indica distancia percorrida e a velocidade da embarcação)

- Teclas-( SPEED- velocidade atual/ TRIP- distancia percorrida na vgm / TOTAL- distancia total)

- 2 COMPONENTES - (  a velocidade com que se movimenta através da agua / velocidade que se movimenta em relação a terra)

- 2 VELOCIDADES- ( superfície / fundo)

- ODOMETRO DOPPLER – ( precisão em obter velocidade e distancia/ único que mede velocidade de fundo)

- ODOMETRO DOPPLER- ( 4 transdutores )