Resumo Estabilidade P1

DEFINIÇÃO DE ESTABILIDADE

é a propriedade que tem a embarcação em retornar a sua posição inicial de equilíbrio, em relação a um plano considerado, depois de cessada à forca que o afastou dessa posição, ou em outras palavras e a propriedade do navio de resistir as causas perturbadoras que tenderiam a variar sua posição normal de equilíbrio.

Costuma ser subdividida em:

Estabilidade Estática ou Estabilidade Dinâmica

Estabilidade Transversal ou Estabilidade Longitudinal

Estabilidade Intacta ou Estabilidade em Avaria

Estabilidade Estática: refere-se a sua capacidade de retornar à posição de equilíbrio após sofrer uma inclinação devido a forças externas, como vento ou ondas, ou internas, como movimentação de cargas, ou seja, estuda as forças que afastam a embarcação da posição inicial, e suas relações entre si, isto e, estuda as forças que atuam sobre o navio (deslocamento e empuxo). Esta estabilidade e fundamental para garantir a segurança da embarcação e de sua tripulação.

A estabilidade estática e avaliada por meio de curvas de estabilidade, que representam o braço de endireitamento (GZ) em função do angulo de inclinação. Essas curvas ajudam a determinar a capacidade do navio de retornar à posição vertical após inclinações em diferentes ângulos.

Estabilidade Dinâmica: refere-se ao comportamento da embarcação sob a influência de forças externas variáveis, como ondas e vento, e considera o trabalho necessário para inclina-lo até um determinado angulo, ou seja, estuda a estabilidade sob os efeitos das vagas, ondas, correntes e influencias externas (ventos), ou seja, estuda as forças que afastam o navio da posição inicial, relacionando-as com esse afastamento. Como o afastamento do navio de sua posição original e dada por uma inclinação, e definida como o trabalho necessário para inclinar o navio, visto que:

Trabalho = forca x distancia

Diferentemente da estabilidade estática, que analisa o equilíbrio do navio em condições estacionarias, a estabilidade dinâmica avalia a resposta do navio a forças que mudam ao longo do tempo.

Para quantificar a estabilidade dinâmica, e comum analisar a área sob a curva de braços de endireitamento (GZ) em função do angulo de inclinação. Essa área representa a energia potencial acumulada pelo navio ao ser inclinado e indica sua capacidade de retornar à posição de equilíbrio após a remoção da forca externa. A avaliação da estabilidade dinâmica e essencial para garantir a segurança operacional do navio em condições reais de navegação, onde as forças ambientais estão em constante mudança.

Podemos ainda classificar a estabilidade em:

Estabilidade Intacta: e aquela na qual todos os elementos da estabilidade estão em suas posições normais ou são os normais

Estabilidade em Avaria (Avariada): e aquela que pode ocorrer devido ao deslocamento do centro de gravidade dos pesos da linha de centro devido a um corrimento da carga, até a perda de flutuabilidade devido a uma água aberta influenciando na estabilidade.

Deslocamento: e o peso da embarcação expresso em toneladas. E representado pelo símbolo Δ.

Volume de Carena: e o volume correspondente as obras vivas da embarcação. E o volume da parte submersa do casco, inclusive com os apêndices (bolina, estabilizador, cadaste, anodos, quando houverem, verdugos, tubos telescópicos, tubulão do leme e pês de galinha). E representado pelo símbolo ∇.

Densidade: e a razão entre a massa do corpo e sua unidade de volume. A unidade de medida utilizada em Arquitetura Naval e toneladas por metro cubico (t/m3). E representada pelo símboloδ. A densidade da agua do mar e 1,025 t/m3 e da agua doce e 1,000 t/m3.

Da equação anterior: m = V.d, obtemos a equação: Δ = ∇. Δ

PLANOS DE REFERENCIA DA EMBARCACAO

Plano de Base Moldada: e um plano horizontal que passa pela quilha.

Este plano serve de referência para todas as coordenadas verticais de qualquer ponto da embarcação que precisamos determinar. Por ser a origem de todas as cotas, além de referência para o alinhamento dos sensores de bordo, tais como radares, radio goniômetros e outros. Muitos o chamam de “plano principal da embarcação” ou de “master level”.

Plano Diametral:  é um plano longitudinal, vertical, compreendido entre a proa e a popa. E um eixo de simetria da embarcação, dividindo-a nos corpos de bombordo (BB) e boreste (BE) e serve de origem para contagem das distancias horizontais transversais, de qualquer ponto da embarcação que se necessite determinar.

Plano da Seção Transversal: e um plano transversal, vertical e, portanto, perpendicular ao plano de base e também ao plano diametral. Está localizado a meio comprimento da embarcação, na metade do comprimento entre perpendiculares; caverna mestra, onde se encontra o elemento aranha )0(, dividindo-o em duas partes, corpo de proa e corpo de popa.

Plano de Flutuação ou Plano da Linha d’ Água: e o plano horizontal longitudinal que corresponde a superfície em que o casco da embarcação está flutuando. Ele coincide com a superfície da linha d’agua onde a embarcação flutua e determina o perfil da linha d’agua. E paralelo ao plano de base moldada.

TIPOS DE DESLOCAMENTO DA EMBARCAÇÃO

Deslocamento (Δ)

E o peso do volume de água deslocada pelo navio, o que corresponde ao seu próprio peso, expresso em toneladas.

Deslocamento Leve (ΔL)

E o peso do navio totalmente vazio, ao final da construção.

Deslocamento em Lastro (ΔLa)

E o peso do navio, sem carga, mas já incluindo o óleo combustível, o lubrificante a aguada e o lastro.

Deslocamento Atual (Δa)

E o peso do navio quando flutuando na linha d’agua considerada, geralmente, entre a condição de lastro e parcialmente carregado.

Deslocamento em plena carga ou máximo (ΔM)

E o peso do navio quando atinge o plano de flutuabilidade máximo, permitido pela linha de carga do local onde se efetua o carregamento.

TIPOS PORTE DE UMA EMBARCACAO

Porte Bruto Atual (PB)

E o peso que a embarcação pode transportar quando se encontra em um determinado calado. Pode ser também definido pela diferença entre o deslocamento atual, em um determinado calado, que não seja o máximo, e o deslocamento leve.

Porte Bruto Máximo (PBM)

E o máximo de peso que a embarcação pode transportar. E a diferença entre o deslocamento máximo ou a plena carga e o deslocamento leve.

Porte Liquido (PL)

E o peso da carga, passageiros e bagagens que rendem frete.

Porte Operacional (PO)

E o peso de todos os elementos que são supridos ao navio para que ele possa operar. Nele são computados óleos combustíveis e lubrificantes, água potável, água destilada, a água de lastro (salgada ou doce), guarnição e seus pertences, rancho, material sobressalente ou quaisquer outros materiais que sejam fornecidos e que não seja carga.

Porte Comerciável (PC)

E o peso que falta em certa ocasião para a embarcação completar o seu porte bruto máximo.

PBM = ΔM – ΔL

PBatual = Δatual – ΔL (quando tiver os deslocamentos)

ΔLastro = ΔL + PO

PBatual = PO + PL (quando tiver os portes operacional e liquido)

PC = PBM – PB

PC = PBM – (PO + PL)

PONTOS NOTAVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

Centro de Gravidade

É o ponto de aplicação da resultante das forças gravitacionais que atuam na embarcação sendo identificado pela letra G., ou em outras palavras, o centro de gravidade de um corpo e o ponto sobre o qual a força de gravidade e considerada agir, verticalmente, de cima para baixo, com intensidade igual ao peso do corpo.

As forças gravitacionais que atuam no navio são: o próprio peso do navio, o das cargas, dos óleos combustíveis e lubrificantes, aguada, lastro, constante do navio, sobressalentes e todos os outros pesos existentes a bordo. Normalmente usa a letra g minúscula para identificar os pesos individuais de cada componente do G total do navio.

Centro de Carena ou Centro de Empuxo

É o ponto de aplicação das forças de empuxo que atuam ao longo da carena, de baixo para cima, e que permitem a embarcação flutuar. E representado pela letra B. Em outras palavras, o centro de carena (centro de empuxo) e o ponto sobre o qual a força de empuxo e considerada atuar, verticalmente, de baixo para cima, com intensidade igual ao peso da água deslocada pela parte imersa do corpo. Ele e próprio centro de gravidade do volume submerso do corpo e da água deslocada (chamado de centro de carena). A variação do centro de carena e totalmente dependente de como varia a região transversal da carena para cada angulo de banda. A figura mostra, em verde, a trajetória do centro de carena.

Para flutuar em repouso em águas tranquilas, o navio deve deslocar seu próprio peso em água, e o centro de gravidade deve estar na mesma vertical do centro de empuxo.

Metacentro

E o ponto de encontro (cruzamento) de dois raios de uma curva infinitamente pequena, descrita pela sucessiva mudança de posição do centro de carena de um navio, que oscila em flutuações isócronas, ou seja, de mesmo volume submerso.

Em outras palavras, e o centro de curvatura da curva que o centro de carena descreve ao se movimentar. O metacentro e considerado fixo até uns 12° ou no máximo 15°. E representado pela letra M.

O metacentro não é um ponto fixo; permanece praticamente inalterado e desprezível em pequenos ângulos (dependendo do navio para ângulos menores que 10°, e nunca superiores a 15°) quando seu movimento aumenta em conformidade com o aumento do angulo de banda descrevendo uma curva que tem o nome de evoluta metacêntrica.

A figura mostra, em encarnado, a trajetória do metacentro.

Raio Metacêntrico Transversal

A distância do centro de carena (B) ao metacentro (M) chama-se raio metacêntrico

transversal (BM), o qual varia com o calado e com a boca do navio.

Conclusões finais

À medida que a banda (inclinação) aumenta, B se desloca para uma nova posição.

Quando o navio se inclina, as posições do centro de carena (B) que correspondem as diferentes inclinações (bandas) determinam uma curva.

Se continuarmos a inclinar o navio, fazendo um giro completo (360°), a curva gerada pelo deslocamento do centro de carena de um navio de superfície tem a forma de um elipsoide.

Na pratica, se considera invariável o metacentro inicial para inclinações até 12°, nos navios mercantes de forma usual (regra da IMO).

Em navios mercantes, a variação e de 5° a 15° aproximadamente. Por esta razão a IMO, estabeleceu para efeito de estudo e calculo o valor de 12°.

A curva gerada pela posição do metacentro, à medida que o navio se inclina e chamada de evoluta metacêntrica.

IDENTIFICACAO DAS COTAS DOS PONTOS NOTAVEIS DA ESTABILIDADE TRANSVERSAL

Identificação da Cota do Centro de Gravidade – (KG)

A cota do centro de gravidade (KG) pode ser verificada numa representação gráfica, num plano da seção transversal, onde o valor do KG e obtido através da distância do centro de gravidade do navio, "G", até o ponto K (situado no plano de base).

Identificação da Cota do Centro de Carena – (KB)

A cota do centro de carena (KB) pode ser identificada num gráfico, no plano da seção transversal, sendo o valor dessa cota determinado através da distância do centro de carena, "B", até o ponto K (situado no plano de base). Encontramos esse dado na tabela de dados hidrostáticos.

Identificação da Cota do Metacentro – (KM)

No plano da seção transversal, pode ser identificada a cota do metacentro (KM), sendo o seu valor contado a partir do ponto K (situado no plano de base). Encontramos esse dado na tabela de dados hidrostáticos.

TABELA DE DADOS HIDROSTATICOS UTILIZADA NOS CALCULOS DE ESTABILIDADE

E uma tabela que permite determinar uma série de valores hidrostáticos em função do calado médio ou do deslocamento conhecido.

A sua utilização e extremamente fácil, pois, basta entrar com o calado médio na primeira coluna da esquerda e identificar na linha correspondente ao calado médio, os valores desejados.

Calculo da cota do centro de gravidade (KG)

O seu valor somente pode ser obtido analiticamente e utilizando o teorema de "Varignon" cujo enunciado e o seguinte: o momento do deslocamento total e igual ao somatório dos momentos dos pesos componentes.

KG’ = ΣMV/ΣP

Calculo do Raio Metacêntrico Transversal

A distância do centro de carena (B) ao metacentro (M) chama-se raio metacêntrico transversal (BM), o qual varia com o calado e com a boca do navio. Para calcular o seu valor, basta fazer a diferença entre a cota do metacentro (KM) e a cota do centro de carena (KB)

BM = KM – KB

Altura Metacêntrica Transversal (GM)

E a diferença entre a cota do metacentro transversal (KM) e a cota do centro de gravidade (KG) da embarcação.

GM = KM – KG

Ela estabelece a verdadeira condição de estabilidade (equilíbrio) transversal do navio, por isto, e, por alguns, chamada de medida da estabilidade (GM).

A altura metacêntrica transversal - GM e uma medida da estabilidade estática inicial de um corpo flutuante (navio, plataforma, rebocador).

E a distância entre o centro de gravidade de um navio e seu metacentro.

Ela estabelece a verdadeira condição de estabilidade transversal do navio, por isto, e chamada de medida da Estabilidade.

Um dado muito importante a ser considerado e que o valor da altura metacêntrica transversal estabelece a condição de equilíbrio do navio.

BRACOS DE ESTABILIDADE

Braco de Estabilidade (GZ).

Braco de Estabilidade é o nome geral de GZ, quer ele seja positivo ou negativo, qualquer que seja o seu valor e quer ele seja o braço do binário que levara o navio a posição inicial de adriçado, a uma posição com banda permanente ou a emborcar.

Então:

Braco de adriçamento, endireitamento ou de restabelecimento e o braço de estabilidade positivo.

Braco de emborcamento e o braço de estabilidade negativo que surge após o limite de estabilidade, tendendo a emborcar o navio.

Braco de banda e o braço de estabilidade negativo que tende a adernar o navio sem emborca-lo, levando-o a uma posição de banda permanente.

OBS.: Quanto MENOR O BRAÇO de estabilidade MAIS INSTÁVEL é o navio.

GZ = GM . sen θ

MOMENTO DE ESTABILIDADE

E o momento criado quando, ao afastar-se a embarcação de sua posição de equilíbrio, as forças de empuxo e deslocamento deixam de ser diretamente opostas e passam a formar um binário (binário de estabilidade), cujo braço e o braço de estabilidade. O momento de estabilidade (ME) tem por medida o produto do deslocamento (Δ) pelo braço de estabilidade (GZ).

ME = Δ . GZ

Conforme a denominação especial do Braco de Estabilidade (GZ) temos a considerar:

Momento de adriçamento –e o momento de estabilidade que tende a trazer a embarcação a posição de adriçada. Neste caso, GZ e positivo, logo braço de adriçamento.

Momento de emborcamento –e o momento de estabilidade que tende a adernar a embarcação até o emborcamento. No caso em questão, GZ e negativo, logo braço de emborcamento.

Momento de banda –e o momento que tende a levar a embarcação a sua posição de equilíbrio adernada, ou seja, banda permanente. Neste caso, GZ e braco de banda (braço negativo).

ME = Δ. GM . sen θ

CONDIÇÕES DE EQUILIBRIO DO NAVIO

➢ Equilíbrio Estável

➢ Equilíbrio Indiferente ou Neutro

➢ Equilíbrio Instável

Um navio e dito estar com equilíbrio estável se, quando inclinado, ele tende a retornar à posição inicial. Para que isto ocorra, o centro de gravidade deverá estar abaixo do metacentro, isto e, a embarcação deverá ter altura metacêntrica inicial positiva.

➢O momento de endireitamento age no sentido de restaurar a posição original do navio.

➢O navio tem boa estabilidade e é seguro para a navegação.

➢Quanto maior a distância de G a M (altura metacêntrica), maior a estabilidade inicial do navio.

➢ Se a GM for muito grande, o navio pode apresentar movimentos (balanços) bruscos (excesso de estabilidade), tornando a navegação desconfortável.

Quando G coincide com M, como mostrado na figura, o navio e dito estar com equilíbrio neutro ou indiferente, e, quando inclinado de um pequeno angulo tendera a permanecer em repouso nessa nova posição, inclinado, até que um outro momento externo seja aplicado. As forças de empuxo e gravidade atuam na mesma vertical, anulando-se e isto ocorrera com qualquer banda, na estabilidade inicial. Assim, não ha momento para trazer de volta o navio a posição inicial nem para aderna-lo mais ainda.

➢O navio não tem tendencia de retornar à posição original nem de continuar inclinando.

➢Muito sensível a perturbações externas, tornando a navegação instável e perigosa.

➢Ocorre quando a altura metacêntrica (GM) e zero, ou seja, o metacentro e o centro de gravidade estão no mesmo ponto.

Quando uma embarcação que está inclinada de um pequeno angulo, tende a inclinar-se mais ainda, ela e dita estar com equilíbrio instável.

Para que isto ocorra, a embarcação deverá ter uma GM negativa.

➢O momento de inclinação faz com que o navio continue tombando (inclinando).

➢ Situação extremamente perigosa para a segurança do navio.

➢Normalmente ocorre quando o centro de gravidade (G) está muito alto, devido a um carregamento inadequado ou modificações estruturais na embarcação.

EXERCICIO 1

O navio graneleiro “NORSUL CARAVELAS”, tipo PANAMAX, atracado no Terminal de Vitoria-ES, antes de realizar uma operação de carga e descarga, encontra-se com o deslocamento de 22.000 toneladas e uma posição vertical do centro de gravidade (KG) de 8,50 metros. Sabe-se que o navio está atracado em um Terminal de água salgada (δ = 1,025 t/m3). O momento de inercia transversal do navio nesta condição e 540.000 m⁴ e o valor da cota do centro de carena (KB) e de 7,50 metros. Na operação, o navio carrega uma quantidade de trigo nos seus 5 porões que pode ser sintetizada como indicado abaixo:

Porão 1, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros

Porão 2, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros

Porão 3, 18000 toneladas em uma posição vertical igual a 10,30 metros

Porão 4, 14000 toneladas em uma posição vertical igual a 9,50 metros e

Porão 5, 6000 toneladas em uma posição vertical igual a 8,50 metros.

Durante a estadia, o navio consumiu 120 toneladas de combustível antes de partir em viagem (cujo Kg do tanque e 4,0 metros). Pergunta-se:

a) qual é o valor da cota do centro de gravidade (KG) no momento da saída de Vitoria?

b) qual é o valor do raio metacêntrico transversal (BM) no momento da saída de Vitoria?

c) qual é o valor da cota do metacentro transversal (KM) no momento da saída de Vitoria?

d) qual é o valor da altura metacêntrica transversal (GM) no momento da saída de Vitoria?

a) qual é o valor da cota do centro de gravidade (KG) no momento da saída de Vitoria?

| Δ ou Peso (t) | G ou Kg (m) | Momento Vertical (t.m) |
| --- | --- | --- |
| 22000 | 8,50 | 18700 |
| +6000 | 8,50 | +51000 |
| +14000 | 9,50 | +133000 |
| +18000 | 10,30 | +185400 |
| +14000 | 9,50 | +133000 |
| +6000 | 8,50 | +51000 |
| -120 | 4,00 | -480 |
| Δ=79880 |  | Σ739920 |

KG = ΣMv  / ΣP                 KG = 739920 / 79880            KG = 9,26 m

b) qual é o valor do raio metacêntrico transversal (BM) no momento da saída de Vitoria?

1º) Δ = ∇.δ      79880 = ∇.1,025          ∇ = 79880/1,025         ∇ = 77931,70 m3

2º) BM = IT / ∇         BM = 540000  / 77931,70                BM = 6,93 metros.

c) qual é o valor da cota do metacentro transversal (KM) no momento da saída de Vitoria?

KB = 7,50 metros (dado no exercício)

KM = KB + BM       KM = 7,50 + 6,93          KM = 14,43 metros.

d) qual é o valor da altura metacêntrica transversal (GM) no momento da saída de Vitoria?

GM = KM - KG      GM = 14,43 - 9,26        GM = 5,17 metros

EXERCÍCIO 2

O navio porta-contêineres LOG IN PANTANAL, o imediato verificou os seguintes dados ao final de uma operação de carga/descarga:

Deslocamento = 43840 toneladas com um KG = 9,74 metros. O navio tem disponível um tanque de lastro para água salgada (δ = 1,025 t/m3) cujo Kg e 0,45 metros. Sabe-se que o navio possui uma cota do centro de carena igual a 4,62 metros e um raio metacêntrico de 5,12 metros. O navio, nesta ocasião, deverá ficar com uma altura metacêntrica (GM) de 0,40 metros. Com relação aos dados apresentados:

a) analise a condição de estabilidade estática do navio informando se o navio está em equilíbrio estável, instável ou indiferente (neutro); e

KG = 9,74m, KB = 4,62 m, BM = 5,12 m

KM = KB + BM

KM = 4,62 + 5,12 = 9,74 m

Assim a GM = KM – KG = 9,74 – 9,74 = 0, portanto o navio está em equilíbrio indiferente.

b) calcule a quantidade de lastro que deverá ser utilizada para que o navio fique com a GM requerida

(0,40 metros):

| Δ ou Peso (t) | KG ou Kg (m) | Momento Vertical (t.m) |
| --- | --- | --- |
| 43840 | 9,74 | 427001,6 |
| + P | 0,45 | 0,45.P |
| Δ = 43840 + P |  | Σ = 427001,6 + 0,45.P |

KG’ = ΣMv / ΣP                     KG’ = 427001,6 + 0,45.P / 43840 + P

G’M = KM - KG’    0,40 = 9,74 - KG’   KG’ = 9,74 - 0,40         KG’ = 9,34 metros.

KG’ = 427001,6 + 0,45.P / 43840 + P

9,34 = 427001,6 + 0,45.P / 43840 + P

9,34.(43840 + P) = 427001,6 + 0,45.P

9,34.(43840 + P) = 427001,6 + 0,45.P

409465,6 + 9,34.P = 427001,6 + 0,45.P

9,34.P – 0,45.P = 427001,6 – 409465,6

8,89.P = 17536

P = 17536 / 8,89            P = 1972,55 toneladas

EXERCICIO 3

O navio petroleiro “BARAO DE MAUA” possui 32000 toneladas de deslocamento e aderna 8o. O

seu momento de adriçamento e de 2400 toneladas・metro. Sendo a cota do seu centro de

gravidade (KG) igual 7,8 metros, calcular:

Dados:

sen 8º = 0,139172

cos 8º = 0,990324

tg 8º = 0,140528

a) a altura metacêntrica inicial (GM):

Δ = 32000 t, θ = 8º, ME = 2400 t.m. , KG = 7,8 m

ME = Δ・GM・sen θ

2400 = 32000・GM・sen 8º 2400 = 32000・GM・0,139172

2400 = 4453,504・GM        GM = 2400 / 4453,504         GM = 0,54 metros

b) o valor da cota do metacentro (KM):

KM = KG + GM     KM = 7,8 + 0,54       KM = 8,34 metros