# Disciplina: EST-1 Professor: Quintana

LISTA DE EXERCÍCIOS GERAIS II

- O navio Comandante Brasil, para o deslocamento leve de 4520 t, apresenta KG = 6,32 m e KM = 7,13 m. Efetuando as seguintes operações de carregamento: Tanque nº 09 = 108 t (Kg = 0,65 m), tanque nº 10 = 98 t (Kg = 0,81 m) e a coberta do porão nº 02 = 1012 t (Kg = 6,41 m). Com base nestes dados e considerando a cota do metacentro inalterada, determine ao final das operações de carregamento:

  - a cota do centro de gravidade;

  - a altura metacêntrica;

  - o porte bruto atual.

  - o braço de estabilidade para o ângulo de 11°,

  - o momento de estabilidade para o ângulo de 11°.

- Com base na tabela de dados hidrostáticos do navio SD-14, sabendo-se que o calado a vante vale 7,96 m e o calado a ré 8,44 m. Determine:

  - A cota do metacentro

  - A altura metacêntrica, considerando a cota do centro de gravidade igual a 7,45 m.

  - o braço de estabilidade para os seguintes ângulos: 9° e 12°.

  - o momento de estabilidade para os seguintes ângulos: 9° e 12°.

- O navio SD-14 “Comandante LUCAS” chegou ao porto do Rio com um deslocamento de 17315 t e KG

= 7,65 m. Neste porto, descarregou: 2500 t (Kg = 5,2 m); 2000 t (Kg = 7,2 m); 300 t (Kg = 8,7 m) e carregou: 2000 t (Kg = 3,8 m); 3250 t (Kg = 5,3 m); 528 t (Kg = 8,6 m). Durante a estadia, ele consumiu 20 t de diesel (Kg = 0,5 m). Tendo como base esses dados, utilizando a tabela de dados hidrostáticos, determine ao final das operações:

  - o deslocamento;

  - o porte bruto;

  - o porte comerciável;

  - a cota do centro de gravidade;

  - a altura metacêntrica;

  - o estado de equilíbrio da embarcação;

  - a estabilidade de formas para um ângulo de 8°;

  - a estabilidade de pesos para um ângulo de 8°;

  - o braço de estabilidade para um ângulo de 8°;

  - o momento de estabilidade para um ângulo de 8°.

- O navio Comte. Luiz Otávio deslocando 4000 t apresenta KG = 6,38 m e KM = 6,89 m estando parcialmente carregados os tanques Nº 07 (comprimento = 36 m; boca = 5 m e densidade = 0,92 t/m³); Nº 08 (comprimento = 24 m; boca = 3m e densidade = 1,025 t/m³) e tanque Nº 09 (comprimento = 8 m; boca = 6 m e densidade = 0,91 t/m³). Determine:

  - A elevação virtual do centro de gravidade

  - A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre

  - A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

- Uma embarcação apresenta KG = 8,15 m e KM= 8,65 m, sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios. Consultando o caderno de estabilidade da embarcação, verificou-se que estes tanques, provocam os seguintes efeitos de superfície livre: tanque 05= 0,14 m, tanque 08 = 0,24 m e o tanque 03 = 0,18 m. Com base nestes dados, determine:

  - A elevação virtual do centro de gravidade

  - A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre

  - A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

  - A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.

- Uma embarcação possui um tanque que provoca um efeito de superfície livre de 0,98 m. Qual seria o efeito de superfície livre provocado pelo referido tanque, caso fosse dividido em quatro partes iguais por anteparas longitudinais?

- Uma embarcação possui um tanque que provoca um efeito de superfície livre de 0,989 m. Qual seria o efeito de superfície livre provocado pelo referido tanque, caso fosse dividido em cinco partes iguais por anteparas longitudinais?

- O navio Comandante MARINHO deslocando 5100 t, com KG= 7,25 m e KM= 8,28 m, efetuou as seguintes operações de recebimento de óleo: Tanque 03: 315 t (kg= 6,78 m e afastamento= 1,68 m BE); Tanque 05: 205 t (Kg= 7,98 m e afastamento= 2,87 m BE) e Tanque 07: 185 t (Kg= 8,24 m e afastamento= 3,01 m BB). Com base nestes dados e considerando a cota do metacentro inalterada, determine:

  - a cota do centro de gravidade final;

  - a altura metacêntrica final;

  - o afastamento do centro de gravidade (GG2);

  - a banda permanente.

- Um navio deslocando 8450 t apresenta uma altura metacêntrica de 0,97 m. Possui dois tanques laterais com capacidade de 58 t cada um, estando o de BE cheio e BB vazio. Calcular a banda permanente ao serem transferidas 58 t para o tanque de BB, sabendo-se que os tanques possuem um afastamento em relação à linha central de 2,67 m.

- Um navio deslocando 8100 t e KG= 6,47 m, devemos aderná-lo 4° para BE e para isso temos que movimentar uma carga de 20 t transversalmente. Determinar esta distância, sabendo-se que a cota do metacentro vale 6,67 m.

- Um navio, deslocando 10000 t e KG= 7,45 m, apresenta uma banda de 3° para BB. Para acertar essa banda, devemos transferir óleo do tanque 04 BB (afastamento = 2,38 m) para o tanque 03 BE (afastamento = 2,62 m). Determine quantas toneladas de óleo devemos transferir para esse tanque, sabendo-se que a cota do metacentro vale 8,25 m.

- Determinar a altura metacêntrica de um navio que apresenta deslocamento de 1600 t, sabendo-se que quando um peso de 12 t é deslocado transversalmente no convés de 13 m, provoca uma deflexão de 0,78 m num sistema pendular de 4,59 m de comprimento.

- Determinar o deslocamento de um navio que apresenta altura metacêntrica de 0,64 m, sabendo-se que quando um peso de 9 t é movimentado transversalmente no convés de 11 m, provoca uma deflexão de 0,22 m num sistema pendular de 9,88 m de comprimento.

- O navio Comte. Carneiro apresenta um deslocamento de 1856 t e adernou quando um peso de 5,96 t foi movimentado transversalmente numa distância de 6,4 m. Um sistema pendular de 4,96 m de comprimento registrou nesse momento um desvio de 0,32 m. Com base nestes dados, determine o valor da cota do centro de gravidade, sabendo-se que a cota do metacentro vale 4,82 m.

- 0 Uma embarcação com um deslocamento de 2500 t e altura metacêntrica de 1,2 m apresenta uma banda permanente de 7 graus para bombordo. Qual é a distância necessária que se deve movimentar para boreste um peso de 200 t que está estivado a bombordo, a fim de corrigir a banda permanente?

- Uma embarcação com um deslocamento de 4000 t e altura metacêntrica de 1,1 m apresenta uma banda permanente de 8 graus para boreste. Qual é a distância necessária que se deve movimentar para bombordo um peso de 100 toneladas que está estivado a boreste, a fim de corrigir a banda permanente?

- Tendo como base a curva de estabilidade da figura, determine:

a) Qual a faixa de estabilidade?

b) Quais são os limites de estabilidade?

c) Qual o braço de adriçamento máximo?

- Qual o ângulo de emborcamento teórico?

- Qual o valor máximo do momento de estabilidade, sabendo-se que o deslocamento atual vale 9550 t?

- Qual o valor da altura metacêntrica inicial?

GZ(m)

1,38

0,16

0°

8°

16°

24°

32°

40°

48°

56º

 (°)