Lista de Exercícios 05

01) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Lpp = 134 m; boca = 24 m e um volume de carena igual a 9262,08 m³ para um calado médio de 4,00 m. Qual é o valor do seu coeficiente de bloco?

02) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Lpp = 160 m ; boca = 28 m e um deslocamento de 17615 t para um calado médio de 6,20 m. Qual é o valor do seu coeficiente de bloco, sabendo-se que a densidade da água do mar vale 1,025 t/m³?

03) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Lpp = 185 m ; boca = 30 m e um coeficiente de bloco = 0,68 para um calado médio de 6,20 m. Com base nestes dados, determine:

a) o volume de carena,

b) o deslocamento, considerando a densidade da água do mar igual a 1,025 t/m³.