Lista de Exercícios 06

01) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Lpp = 160 m; volume de carena igual a 70400 m³ para uma área da seção mestra correspondente de 590 m². Qual é o valor do seu coeficiente prismático?

02) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Lpp = 220 m; deslocamento igual a 64340 t para uma área da seção mestra correspondente de 590 m². Com base nestes dados, determine:

a) o volume de carena, considerando a densidade da água do mar igual a 1,025 t/m³.

b) o valor do seu coeficiente prismático?

03) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Lpp = 192 m; coeficiente prismático igual a 0,62 para uma área da seção mestra correspondente de 410 m². Com base nestes dados, determine:

a) O volume de carena,

b) O deslocamento, considerando a densidade da água do mar igual a 1,025 t/m³.