Lista de Exercícios 07

01) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Boca = 25 m; área da seção mestra igual a 92 m² para um calado médio correspondente de 7,7 m. Qual é o valor do seu coeficiente da seção a meio navio?

02) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Boca = 18 m; área da seção mestra igual a 84 m² e CSm = 0,86. Com base nestes dados, determine:

a) O calado médio;

b) O calado a ré, sabendo-se que o calado a vante vale 4,25 m.

03) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Boca = 24 m; área da seção mestra igual a 87 m² e CSm = 0,82. Com base nestes dados, determine:

a) O calado médio;

b) O calado a vante, sabendo-se que o calado a ré vale 5,16 m.