Lista de Exercícios 09

01) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Lpp = 140 m; boca = 14 m; coeficiente da seção a meio navio = 0,85 e coeficiente prismático = 0,82 para um calado médio correspondente de 5,0 m. Com base nestes dados, determine:

a) O volume de carena;

b) O deslocamento, considere d = 1,025 t/m³.

02) Uma embarcação apresenta as seguintes características: Lpp = 120 m; boca = 15m; coeficiente da seção a meio navio = 0,88 e coeficiente prismático = 0,78 para um calado médio correspondente de 6,0 m. Com base nestes dados, determine: a) O volume de carena;

b) O deslocamento, considere  = 1,025 t/m³.

Relação importante: Cb = Cp x CSm.

Cb = ____________ x _       Am     _     = _________________

Am x Lpp            B x HMED            Lpp x B x HMED