Lista de Exercícios 15

01) Um navio atracou no porto de Santos deslocando 6440 t. Durante as operações foram embarcadas 460 t numa posição que dista de 5 m acima do centro de gravidade inicial. Com base nestes dados, determinar de quanto deslocou o centro de gravidade do navio.

02) O navio “Comte. Franco” atracou no porto de Paranaguá deslocando 7560 t com KG = 8,25 m e KM = 9,02 m. Durante as operações foram embarcadas 387 t numa posição que dista de 4,25 m acima do centro de gravidade inicial. Com base nestes dados, determine:

a) de quanto deslocou o centro de gravidade do navio;

b) a cota do centro de gravidade ao final do carregamento,

c) a altura metacêntrica ao final do carregamento; considere a cota do metacentro inalterada; d) o estado de equilíbrio ao final do carregamento.