Lista de Exercícios 16

01) Um navio atracou no porto de Santos deslocando 5650 t. Durante as operações de carregamento, foram embarcadas 350 t numa posição que dista de 4 m abaixo do centro de gravidade inicial. Com base nestes dados, determinar de quanto deslocou o centro de gravidade do navio.

02) O navio “Comte. François” atracou no porto de Manaus deslocando 7564 t com KG = 6,25 m e KM = 7,69 m. Durante as operações de carregamento, foram embarcadas 436 t numa posição que dista de 4,41 m abaixo do centro de gravidade inicial. Com base nestes dados, determine:

a) de quanto deslocou o centro de gravidade do navio;

b) a cota do centro de gravidade ao final do carregamento, considere a cota do metacentro inalterada;

c) a altura metacêntrica ao final do carregamento;

d) o estado de equilíbrio ao final do carregamento.