Lista de Exercícios 19

01) Em um navio cujo deslocamento é de 6000 t, uma carga de 300 t é removida do cobro para o convés numa distância vertical de 6 m. Determine de quanto deslocou o centro de gravidade do navio.

02) O navio “Comte. Bruno” apresenta deslocamento de 16000 t, KG = 6,74 m e KM = 8,12 m. Uma carga de 400 t é removida do cobro para a coberta do porão nº 04 numa distância vertical de 8,4 m. Com base nestes dados, determine:

a) de quanto deslocou o centro de gravidade;

b) a cota do centro de gravidade após a remoção;

c) a altura metacêntrica após a remoção; considere a cota do metacentro inalterada;

d) o estado de equilíbrio após a remoção.