Lista de Exercícios 24

01) O navio Comte. Renan deslocando 5000 t apresenta KG = 7,56 m e KM = 8,78 m estando parcialmente carregados os tanques Nº 01 com óleo (comprimento = 12 m; boca = 4 m e densidade = 0,9 t/m³) e Nº 02 com lastro (comprimento = 48 m; boca = 8m e densidade = 1,025 t/m³). Determine:

- A elevação virtual do centro de gravidade

- A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre

c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

02) O navio Comte. Luiz Otávio deslocando 4000 t apresenta KG = 6,38 m e KM = 6,89 m estando parcialmente carregados os tanques Nº 07 (comprimento = 36 m; boca = 5 m e densidade = 0,92 t/m³); Nº 08 (comprimento = 24 m; boca = 3m e densidade = 1,025 t/m³) e tanque Nº 09 (comprimento = 8 m; boca = 6 m e densidade = 0,91 t/m³). Determine:

- A elevação virtual do centro de gravidade

- A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre

c) A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

03) Uma embarcação apresenta KG = 8,15 m e KM= 8,65 m, sabendo-se que existem três tanques que não estão totalmente cheios. Consultando o caderno de estabilidade da embarcação, verificou-se que estes tanques, provocam os seguintes efeitos de superfície livre: tanque 05= 0,14 m, tanque 08 = 0,24 m e o tanque 03 = 0,18 m. Com base nestes dados, determine:

- A elevação virtual do centro de gravidade

- A cota do centro de gravidade corrigida pelo efeito de superfície livre

- A altura metacêntrica corrigida do efeito de superfície livre.

d) A condição de equilíbrio da embarcação após a correção do efeito de superfície livre.