Lista de Exercícios 29

01) Um navio deslocando 5100 t efetuou as seguintes operações de carregamento: 210 t (afastamento= 5,32 m BE); 292 t (afastamento= 3,89 m BE) e 421 t (afastamento= 6,25 m BB). Com base nestes dados, sabendo se que a altura metacêntrica final vale 1,28 m,

a) determinar o afastamento do centro de gravidade (GG2)

b) banda permanente.

02) Um navio deslocando 15200 t efetuou as seguintes operações de carregamento: 200 t (afastamento= 3,32 m BB); 160 t (afastamento= 2,89 m BB) e 500 t (afastamento= 6,25 m BE). Com base nestes dados, sabendo se que a altura metacêntrica final vale 1,48 m,

a) Determinar o afastamento do centro de gravidade (GG2)

b) banda permanente.

03) O navio Comandante MARINHO deslocando 5100 t, com KG= 7,25 m e KM= 8,28 m, efetuou as seguintes operações de recebimento de óleo: Tanque 03: 315 t (kg= 6,78 m e afastamento= 1,68 m BE); Tanque 05: 205 t (Kg= 7,98 m e afastamento= 2,87 m BE) e Tanque 07: 185 t (Kg= 8,24 m e afastamento= 3,01 m BB). Com base nestes dados e considerando a cota do metacentro inalterada, determine:

a) a cota do centro de gravidade final;

b) a altura metacêntrica final;

c) o afastamento do centro de gravidade (GG2);

d) a banda permanente;

04) O navio Comandante Daniel deslocando 8000 t, com KG= 7,18 m e KM= 7,86 m, efetuou as seguintes operações de recebimento de óleo: Tanque 02: 300 t (kg= 2,78 m e afastamento= 1,46 m BE); Tanque 04: 400 t (Kg= 2,98 m e afastamento= 2,17 m BB) e deslastrou o Tanque 01: 100 t (Kg= 4,24 m e afastamento= 1,55 m BE). Com base nestes dados e considerando a cota do metacentro inalterada, determine:

a) a cota do centro de gravidade final;

b) a altura metacêntrica final;

c) o afastamento do centro de gravidade (GG2);

d) a banda permanente;