Lista de Exercícios 30

01) Um navio deslocando 8000 t apresenta uma altura metacêntrica de 0,94 m. Possui um tanque 01 central com 160 t de lastro. Determine a banda permanente ao serem transferidas as 160 t de lastro para o tanque 05 BE (afastamento = 3,16 m).

02) Um navio deslocando 8450 t apresenta uma altura metacêntrica de 0,97 m. Possui dois tanques laterais com capacidade de 58 t cada um, estando o de BE cheio e BB vazio. Calcular a banda permanente ao serem transferidas 58 t para o tanque de BB, sabendo-se que os tanques possuem um afastamento em relação à linha central de 2,67 m.

03) Um navio deslocando 8100 t e KG= 6,47 m, devemos aderná-lo 4° para BE e para isso temos que movimentar uma carga de 20 t transversalmente. Determinar esta distância, sabendo-se que a cota do metacentro vale 6,67 m.

04) Um navio, deslocando 10000 t e KG= 7,45 m, apresenta uma banda de 3° para BB. Para acertar essa banda, devemos transferir óleo do tanque 04 BB (afastamento = 2,38 m) para o tanque 03 BE (afastamento = 2,62 m). Determine quantas toneladas de óleo devemos transferir para esse tanque, sabendo-se que a cota do metacentro vale 8,25 m.